Ogłoszenie  nr DZ/24/027/DS

Załączniki nr 2a do Ogłoszenia

## Opis przedmiotu zamówienia

- Lokal przy ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza 14/23:

remont pustostanu o powierzchni użytkowej 36,90 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:

- przedmiarem robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych wraz z dostawami

stanowiącymi załącznik nr 2b do Ogłoszenia,

- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Lokalach Mieszkalnych-Pustostanach stanowiącą załącznik nr 3 do Ogłoszenia,

w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,

- Lokal przy ul. Romualda Traugutta 1/1b:

remont pustostanu o powierzchni użytkowej 46,99 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:

- przedmiarem robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych wraz z dostawami,

stanowiącymi załącznik nr 2b do Ogłoszenia,

- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w Lokalach Mieszkalnych-Pustostanach stanowiącą załącznik nr 3 do Ogłoszenia,

w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,

z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane w dokumentach wskazanych powyżej z nazw lub producentów materiały, urządzenia, lub technologie należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych czy użytkowych, oraz na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Ogłoszenia.

Ogłoszenie nr DZ/24/027/DS:

Załączniki nr 2b do Ogłoszenia

## Przedmiary

>>stanowi odrębne pliki w udostępnionej dokumentacji postępowania<<

- Lokal przy ul. Prof. dr. Mieczysława Michałowicza 14/23:

Przedmiar robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i dostaw;

- Lokal przy ul. Romualda Traugutta 1/1b:

Przedmiar robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych i dostaw;

Ogłoszenie nr DZ/24/027/DS:

Załączniki nr 3 do Ogłoszenia

## Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w lokalach mieszkalnych - pustostanach

§ 1. Przedmiot, zakres i wymagania techniczne, technologiczne i jakościowe robót.

1. W prac remontowych przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: demontaż istniejącej stolarki oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, dostawa i montaż nowej stolarki wraz z regulacją, dostawa i montaż parapetów wg przedmiarów robót, z zachowaniem wymagań określonych niżej w pkt 2 i 3,

- wymagania konstrukcyjne oraz jakościowe i technologiczne dla typowej stolarki PCV (nie dotyczy stolarki objętej indywidualnym projektem):

  - wymagania konstrukcyjne:

- wielkość nowych okien dostosować do wielkości istniejących otworów w murze,

- wygląd okien (m.in. kształty, podziały, wielkość profili) wykonać na wzór istniejących okien lub według opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

- nawiewniki ciśnieniowe,

- okna jednodzielne – RU,

- okna dwudzielne – R + RU, słupek ruchomy,

- okna trójdzielne – RU + R + RU, słupek stały,

- okna cztero i sześciodzielne – RU + R + RU, słupek stały i ruchomy,

- okucia:

  - mikrowentylacja w RU,

  - stabilizator uchyłu,

  - blokada błędnego położenia klamki,

  - klamka aluminiowa,

  - wymagania jakościowe i technologiczne:

- materiał – nieplastyfikowane PCV

- klasa – A ( zgodnie z PN-EN 12608)

- złożenie ram okiennych – niezlicowane,

- stabilizator – profil bezołowiowy,

- wypełnienie rowka – dodatkowa uszczelka,

- szyba zespolona float lub thermofloat, przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem,

- uszczelki przylgowe  wciskane twarde,

- współczynnik przenikania ciepła dla okna  max U = 0,9 [W(m2)K],

- izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw=33 (-1,-5)dB,

- odporność na obciążenie wiatrem – min. C1, max. C6,

- wodoszczelność min. klasa 4A,

- przepuszczalność powietrza min. klasa 3,

- wymagania konstrukcyjne oraz jakościowe i technologiczne dla typowej stolarki drewnianej (nie dotyczy stolarki objętej indywidualnym projektem):

  - wymagania konstrukcyjne:

- wielkość nowych  okien  dostosować do wielkości istniejących otworów w murze,

- wygląd okien ( m.in. kształty, podziały, wielkość profili) wykonać na wzór istniejących okien lub według opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

- w stolarce jedno i dwu kwaterowej nawiewniki ciśnieniowe,

- w stolarce trzy, cztero lub sześcio kwaterowej nawiewniki ukryte pod ślemieniem,

- okna jednodzielne – RU,

- okna dwudzielne – R + RU, słupek ruchomy,

- okna trójdzielne – RU + R + RU, słupek stały,

- okna cztero i sześciodzielne – RU + R + RU, słupek stały i ruchomy,

- okucia:

  - mikrowentylacja w RU,

  - stabilizator uchyłu,

  - blokada błędnego położenia klamki,

  - klamka aluminiowa,

  - wymagania jakościowe i technologiczne:

- konstrukcja  okna  z drewna  sosnowego, warstwowo klejonego o przekroju  72 x 68 mm średnio żywicznego, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnętrznej 12-16%,

- listwy  przymykowe, profilowane listwy z tarcicy iglastej nieobrzynanej o wilgotności jak dla stolarki budowlanej zewnętrznej 12-16%,

- uszczelki przylgowe wciskane twarde,

- okapnik  na  parapetach zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej, o gr. min 0,5 mm,

- współczynnik przenikania ciepła dla okna max U = 0,9 [W(m2)K],

- izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie , co najmniej Rw=33 (-1,-5)dB

- odporność na obciążenie wiatrem – min. C1, max. C6

- wodoszczelność min. klasa 4A

- przepuszczalność powietrza min. klasa 3,

- roboty stolarskie: wymiana, montaż ościeżnic, dopasowanie skrzydeł stolarki, wymiana okuć,

- roboty posadzkowe i wykładzinowe: przygotowanie podłoża – demontaż starej wykładziny, położenie nowej wykładziny podłogowej, mocowanie listew przyściennych

- roboty tynkarskie: naprawa , uzupełnienie tynków,

- malowanie ścian i sufitów farbami klejowymi w kolorach jasnych, malowanie lamperii w kolorach jasnych (biały, beż, kość słoniowa), malowanie stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze białym,

- dobudowa przewodów wentylacyjnych

- opinia kominiarska powykonawcza

- doprowadzenie miejsca wykonania robót do stanu porządkowego przed rozpoczęciem prac – niezwłocznie po ich zakończeniu tj. uporządkowanie i wywiezienie rozebranych elementów i gruzu. Szczegółowy zakres prac objęty specyfikacją określa przedmiar robót.

- W ramach prac remontowych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych, ale w zakresie określonym w przedmiarach robót:

- roboty sanitarne: montaż wodomierzy, wymiana lub montaż zaworów przelotowych, zakup i montaż urządzeń sanitarnych: wanny, muszli, umywalek, zlewów – w kolorze białym typu standard. Kuchenki gazowe, elektryczne, piecyki gazowe, bojlery, termy- muszą posiadać aktualną gwarancję oraz serwis na terenie Bielska- Białej. Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w lokalach i budynkach.

- Szczegółowy zakres prac objętych specyfikacją określa przedmiar robót .

- roboty elektryczne: W przypadku całkowitej wymiany instalacji a także wyniesienia licznika na zewnątrz- w lokalu ma być zamontowana tablica bezpiecznikowa z zabezpieczeniami typu „S” i wyłącznikami różnicowo-prądowymi, a skrzynka licznikowa na zewnątrz musi posiadać zamek typu MASTER-KEY. Należy wymienić zabezpieczenie przelicznikowe ( w uzgodnieniu z ZE) oraz przewody od tablicy piętrowej do tablicy mieszkania. Zakres wymiany zasilania- aż do tablicy piętrowej: wykonanie prac musi zostać potwierdzone schematem „jednokreskowym”, protokołami pomiarów oraz oświadczeniem o poprawności wykonania instalacji na drukach wymaganych przez ZE i podpisanych przez uprawnionego instalatora posiadającego licencję Zakładu Energetycznego w Bielsku-Białej.

- Wytyczne ,dotyczące wymiany instalacji elektrycznej w wykonaniu standardowym z przydziałem mocy 4 kW dla mieszkania:

- Wymiana zabezpieczenia przelicznikowego na tablicy piętrowej na zabezpieczenie typu S-301C 20A. przystosowane do plombowania

- Wyniesienie układu pomiarowego z mieszkania na klatkę schodową do tablicy licznikowej podtynkowej zamykanej drzwiczkami z zamkiem typu MASTER-KEY.

- Wymiana zasilania do tablicy piętrowej TP do tablicy mieszkaniowej TM przewodem YDYp 3x4 układanym pod tynkiem względnie przewodami 3x DY 4 układanymi w rurach pod tynkiem.

- Montaż tablicy mieszkaniowej TM w mieszkaniu z zabezpieczeniami:

- S-301B 10A dla obwodu oświetleniowego

- S-301B 16A dla obwodu gniazd wtykowych

- S-301B 16A + wyłącznik różnicowo prądowy 30mA dla obwodu łazienki, dla układu sieci TN-C-S

- dla układu sieci TT należy zabudować także wyłącznik różnicowo-prądowy dla obwodu oświetleniowego i gniazd wtykowych.

- Wykonanie w mieszkaniu obwodów j.w. przewodami odpowiednio YDYp 3x1,5 /do żyrandola 4x1,5/, oraz YDYp 3x2,5 układanymi pod tynkiem. W przypadku układania w rurach przewody pojedyncze typu DY.

- Wszystkie gniazda wtykowe muszą posiadać styk ochronny, a gniazdo w łazience  musi być stopnia  IP 44.

- Odległość gniazd wtykowych w pokojach minimum 0,6m od instalacji c.o. To samo dotyczy  odległości od np. zlewozmywaka w kuchni.

- Odległość gniazda w łazience minimum 0,6 m od obrysu wanny. Jeżeli ta odległość nie może być zachowana to gniazdo należy instalować na wysokości 2,25m od dna wanny.

- Wszystkie przewody muszą mieć izolację 750V.

- Ilość gniazd wtykowych w pokojach minimum dwa.

W przypadku konieczności wykonania np. ogrzewania elektrycznego szczegóły należy uzgodnić indywidualnie.

§ 2. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz za zgodność realizacji z poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektor nadzoru Zamawiającego). Ekipy remontowe Wykonawcy będą mogły przebywać w budynku przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 18:00, z wyjątkiem niedzieli  i świąt. Transport i wywóz zdemontowanych elementów, gruzu itp. Na wysypisko z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać tylko w sposób uzgodniony z zarządcą budynku. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania porządku na klatce schodowej, aby do minimum ograniczyć przedostawanie się kurzu do pomieszczeń nie objętych remontem. W przypadku posiadania przez inwestora dokumentacji technicznej – zostanie ona przedłożona Wykonawcy.

§ 3. Teren budowy.

Terenem budowy są lokale mieszkalne usytuowane w budynkach pozostających w zarządzie ZGM lub w zarządach WM. Adresy poszczególnych lokali są zamieszczone na przedmiarach robót – które równocześnie stanowią poszczególne części Zamówienia.

§ 4. Wyroby budowlane.

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych. Do realizacji robót Wykonawca może użyć tylko te wyroby budowlane i urządzenia, które posiadają: aprobatę techniczną ITB, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenia znakiem bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności  („PN”, „E”, „Q”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych prawem atestów i certyfikatów, kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na miejsce robót wszelkich wyrobów budowlanych. Za jakość wyrobów odpowiada Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiającego za niezgodne z  w/w wymogami i Specyfikacji technicznej muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z miejsca wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składowane wyroby przed uszkodzeniem. Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby zamienne, winien  niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na użycie wyrobów zamiennych.

§ 5. Wykonanie robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą budynku możliwości poboru mediów oraz opłaty i sposób rozliczenia za korzystanie z nich.  Prowizoryczne  zasilanie w energię elektryczną pustostanu wykonawca musi wykonać we własnym zakresie. Wykonanie robót winno być zgodne z aktualnymi przepisami, Prawem Budowlanym, przepisami szczegółowymi, Polskimi Normami, specyfikacją techniczną oraz z zapisami umowy na realizację robót .

§ 6. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót.

§ 7. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu. Transport wyrobów  budowlanych winien zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami i terminami umowy.

§ 8. Kontrola jakości robót .

Ogólne zasady kontroli jakości robót. Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  i jakości wyrobów budowlanych. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu udowodnienia, że poziom wykonania robot jest zadawalający. Wykonawca w razie potrzeby dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów ponosi Wykonawca.

§ 9. Obmiar robót.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, są załączone do dokumentów zamówienia przedmiary robót.

Ogłoszenie nr DZ/24/027/DS:

Załącznik nr 8 do Ogłoszenia

## Karta gwarancji jakości robót budowlanych

sporządzona w dniu ....................................................

      - Zamawiający:

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Lipnicka 23, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 9372686990

      - Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………

      - Umowa:

nr DZ/24/027/DS- ...... z dnia …………………………………….

      - Przedmiot umowy:

Remont 2 lokali mieszkalnych – pustostanów stanowiących zasób Gminy Bielsko – Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

      - Adres lokalu i data końcowego protokołu odbioru robót:

……………………………………………………………………………………………………

      - Przedmiot i ocena odebranych robót:

………………………………………………………………...............................................

………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………..............................................

      - Warunki gwarancji:

        - okres gwarancji – określony w umowie,

        - Wykonawca oświadcza, że roboty objęte gwarancją zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, na potwierdzenie czego Wykonawca dołącza do niniejszej gwarancji niezbędne certyfikaty, karty zgodności i aprobaty techniczne,

        - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót montażowych,

        - gwarancja obejmuje wszelkie prace wykonane przez Wykonawcę,

        - w okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu usterek i/lub wad w terminie do 5 dni od dnia ich zgłoszenia w sposób określony w pkt 6, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 5 umowy. W przypadku, gdy stwierdzone wady i/lub usterki nie dadzą się usunąć, do dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zapłaty Zamawiającemu odpowiedniego odszkodowania według wyboru Zamawiającego,

        - usterki i/lub wady będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres

…………………………………………………………………..

z zastrzeżeniem skuteczności przekazania zawiadomienia na wskazane wyżej punkty kontaktowe, w przypadku nie poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o ich zmianie,

        - na wymienione na podstawie niniejszej gwarancji materiały, części i urządzenia, okres gwarancji biegnie na nowo. W pozostałych przypadkach bieg okresu gwarancji ulega zawieszeniu na czas usuwania usterek i/lub wad, liczony od dnia ich zgłoszenia do dnia odbioru przez Zamawiającego ich usunięcia,

        - nie podlegają gwarancji usterki i/lub wady powstałe na skutek siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się w szczególności działania sił przyrody (zjawiska atmosferyczne),

Udzielający gwarancji upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: ………………………………..................

Przyjmujący gwarancję przedstawiciel Zamawiającego: ………………………………………….....................